ЗАДАНИЕ

на выполнение курсовой работы по теории автоматического управления

Выбрать параметры аналогового регулятора модуля поворота промышленного робота. Углы поворота ротора двигателя φр и выходного вала редуктора φм измеряются и пропорциональные им сигналы qp = kφр/i и qм = kφм подаются на блок сравнения с задающим напряжением q* = kφ*.

k = 100 В/рад – коэффициент преобразования измерителя угла поворота; i = 10 – передаточное отношение редуктора; φ* – требуемый закон перемещения модуля поворота. Сигналы рассогласования kψр = qр - q* и kψм = qм - q* поступают на ПД-регулятор. Сформированный отрицательной обратной связью сигнал управления поступает на вход двигателя.

Двигатель

Редуктор

Выходное звено

k

k/i

φ*

q*

u

φр

φм

φм

qр

qм

kψр

kψм

kп

kдр

k

Момент инерции приводимого в движение выходного звена JМ = 1 кгм2. Жесткость и коэффициент демпфирования редуктора, приведенные к выходному валу с = 104 Нм, b = 4 Нмс. Момент инерции ротора двигателя JД = 2.10-4кгм2. При расчетах необходимо использовать линейную динамическую характеристику двигателя

Крутизна механической характеристики и собственная постоянная времени двигателя s = 0,05 Нмс,   τ = 0,003 с.  Коэффициент r = 0,7 Нм/В. МД – движущий момент.

Записать уравнения движения механической части, как системы с двумя степенями свободы, приведенную динамическую характеристику двигателя и уравнение системы управления. Разрешить полученную систему четырех уравнений в переменных Лапласа относительно четырех неизвестных. Сформировать знаменатель передаточных функций. Определить область устойчивости замкнутой системы управления с помощью критерия Стодолы и Рауса-Гурвица. На диаграмме с D-разбиением при φ* ≡ 1800 построить области крутящего момента {М}, в которой │Мм│max< 150 Нм, и управляющего сигнала {U}, в которой │u│max< 220 В. В области {L} одновременного выполнения этих двух условий построить линии равных длительностей tп= tп(kп; kд) переходных процессов при нулевых начальных условиях. Под длительностью переходного процесса будем понимать время, после которого угловая ошибка | ψм | не превосходит 10% от φ*. Построить оптимальную кривую

Jopt()= [0;].

Найти значения параметров kп и kд из области {L}, соответствующие наименьшей длительности переходных процессов. Проиллюстрировать результаты расчетов при трех различных значениях (kп; kд), построив графики действительного перемещения φм, сигнала рассогласования ψр, упругой деформации редуктора φр/i – φм, крутящего момента на выходе редуктора Мм, движущего момента, приведенного к выходу редуктора МДПР=МДi и сигнала управления u как функций времени.