ЗАДАНИЕ

на выполнение курсовой работы по теории автоматического управления

Выбрать параметры аналогового регулятора портала станка с числовым программным управлением. Угол поворота вала двигателя φр и перемещение портала x измеряются. Пропорциональные им сигналы qp = kφр/i и qм = kx подаются на блок сравнения с задающим напряжением q* = kx*. k = 200 В/м – коэффициент преобразования измерителя пройденного пути; i = 250 – отношение угловой скорости вала двигателя к скорости портала (рад/м); x*=1 м – требуемое перемещение портала. Сигналы рассогласования kψр = qр - q* и kψм = qм - q* поступают на ПД-регулятор. Сформированный отрицательной обратной связью сигнал управления подается на вход двигателя.

Двигатель

Передача

Портал

k

k/i

kx*(t)

q*

u

φр

x

x

qр

qм

kψр

kψм

kп

kдр

Масса портала m = 200 кг. Жесткость и коэффициент демпфирования передачи, приведенные  к  перемещению портала,  с = 104 Н/м,  b = 100 Нс/м.  Момент   инерции  вала  двигателя JД = 2.10-4 кгм2. При расчетах необходимо использовать линейную динамическую характеристику двигателя

τMД+MД=-sφР+ru,

где МД – движущий момент; крутизна механической характеристики и собственная постоянная времени двигателя s = 0,2 Нмс,   τ = 0,03 с; коэффициент r = 0,2 Нм/В.

Записать уравнения движения механической части, как системы с двумя степенями свободы, приведенную динамическую характеристику двигателя и уравнение системы управления. Разрешить полученную систему четырех уравнений в переменных Лапласа относительно четырех неизвестных. Сформировать знаменатель передаточной функциио. Определить область устойчивости замкнутой системы управления с помощью критерия Стодолы и Рауса-Гурвица. На диаграмме с D-разбиением при x*=1 м построить области движущей силы {F}, в которой │Fм│max< 300 Н, и управляющего сигнала {U}, в которой │u│max< 220 В. В области {L} одновременного выполнения этих двух условий построить линии равных длительностей tп= tп(kп; kд) переходных процессов при нулевых начальных условиях. Под длительностью переходного процесса будем понимать время, после которого ошибка по перемещению | ψм| не превосходит 0,1% от x*. Построить оптимальную кривую

Jopt()= [0;].

Найти значения параметров kп и kд из области {L}, соответствующие наименьшей длительности переходных процессов. Проиллюстрировать результаты расчетов при трех различных значениях (kп; kд), построив графики перемещения xм, сигнала рассогласования ψм, упругой деформации передачи φр/i – xм, движущего момента МД, движущего момента, приведенного к перемещению портала Fпр = МДi, силы, действующей на портал F и сигнала управления u как функций времени.